武汉建科科技有限公司   WAVE2000场地振动测试仪

（以下内容可根据实际情况进行增加，正式报告中须去掉本规定格式中的注释红字）

建筑场地剪切波速及地脉动

测 试 报 告

工程名称：

工程地点：

委托单位：

检测日期：

报告编号：

※省※研究院

※年※月※日

※工程

单 孔 波 速 法 地 脉 动 测 试 报 告

测试人员：

负责人：

报告编写：

校核：

审核：

审定：

※省  ※研究院

（盖章）

※年※月※日

- 前言

受※的委托，※省※院于※年※月※日对※工程拟建场地进行单孔波速法、地脉动测试。该场地位于※路※号，根据场地条件及《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)等有关规定，本场地共完成K16#、K37#、K69#、K75#、K82#、K96#六个孔剪切波速及场地脉动测试工作。测试的目的是对拟建建筑场地土的类型及建筑场地类别进行划分，以确定建筑抗震有利、不利和危险地段。

本项目工作技术要求：

- 测定场地20米以内的等效剪切波速；

- 测定场地地脉动；

- 确定场地土类型及建筑场地类别。

- 检测设备、基本原理

1、检测设备

检测设备采用武汉建科科技有限公司制造的WAVE2000场地振动测试仪，检测设备及现场联接见图1。

1-场地振动测试仪

2-重物

3-木板

4-外触发传感器

5-三分量探头

6-探头信号传输线

7-外触发传感器信号线

8-钢丝绳（或尼龙绳）

图1   单孔波速测试示意图

2、剪切波速及地脉动测试基本原理

单孔剪切波速法（检层法）测试基本原理：

用木锤或适宜的铁锤分别水平敲击水平放置孔口的木板两端，地表产生的剪切波经地层传播，由孔内三分量检波器的水平向检波器接收SH波信号，然后读取正、反两方向的实测波形，找出波形交叉点，读取初至波传播时间，进而计算出各测点(层)剪切波速值及其它相关参数。

地脉动测试原理：

地脉动测试时应选择外界环境干扰极小的深夜进行。测试时将地脉动拾振器放置于平整场地地表土上，一般按东西向EW、南北向SN、垂直向VR三个方向放置。测试时由三分量拾振器分别接收三个方向的脉动信号，信号再通过放大，采集仪记录，即可在时域曲线上分析信号幅值大小，从频率域曲线上分析其频率组成并确定场地卓越周期值。

土层的等效剪切波速，按下列公式计算：

vsc=d0÷tt=i=1n(di÷vsi)

式中  Vsc——土层等效剪切波速度；

d0——计算深度(m)，取覆盖层厚度和20m二者的较小值；

t —— 剪切波在地面至计算深度之间抟播时间；

di ——计算深度范围内第i层的厚度(m)；

Vsi——计算深度范围内第i层土的剪切波速(m/s)；

n —— 计算深度范围内土层的分层数。

相邻两测点地层波速计算公式为：

vi=1−Hi−1His2+Hi2ti−Hi−1Hi⋅s2+Hi2s2+Hi−12⋅ti−1

式中：Vi是第i-1点至第i点土层的剪切波速(m/s)；

Hi是第i点的深度(m)；

Hi-1是第i-1点的深度(m)；

S是激振板中心到孔中心的距离(m)；

ti为第i点的剪切波到时(s)；

ti-1为第i-1点的剪切波到时(s)。

三、检测依据

划分场地土类型及建筑场地类别依照中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2001）中的有关规定进行。

1、土的类型划分：按土层的剪切波速度分为

| 土的类型 | 土层剪切波范围(m/s) |
| --- | --- |
| 坚硬土或岩石 | Vs>500 |
| 中硬土 | 500≥Vs>250 |
| 中软土 | 250≥Vs>140 |
| 软弱土 | Vs≤140 |

2、建筑场地类别划分标准

根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度按下表划分为四类。

| 覆盖层厚度(m) 等效剪切 波速(m/s) | 场 地 类 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| Vs>500 | 0 |  |  |  |
| 500≥Vs>250 | <5 | ≥5 |  |  |
| 250≥Vs>140 | <3 | 3~50 | >50 |  |
| Vs≤140 | <3 | 3~15 | >15~80 | >80 |

  - 检测成果分析

时距图、深度波速图、测点原始数据表、场地各土层剪切波速度值、分层结果数据表及地脉动幅频曲线图见附图※、表※。

1、各测孔20米深度范围内等效剪切波速为：

K16#孔：Vse=264m/s；K37#孔：Vse=287m/s；

K69#孔：Vse=270m/s；K75#孔：Vse=222m/s；

K82#孔：Vse=192m/s；K96#孔：Vse=257m/s。

2、该场地地脉动测试结果见下表：

| 测点位置 | 东西水平方向 |  | 南北水平方向 |  | 垂直地面方向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地西测点I | F(Hz) | T(s) | F(Hz) | T(s) | F(Hz) | T(s) |
|  | 3.69 | 0.27 | 3.49 | 0.29 | 3.39 | 0.29 |

本场地卓越周期平均值为0.28s。

五、、结论与建议

场地土类型：

据测试结果，本场地等效剪切波速在192～287m/s之间，平均值为249m/s，为中软场地土；

建筑场地类别：

由于场地覆盖层厚度在3～50m之间，依据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)中规定，该建筑场地类别属于Ⅱ类。

以上结果供工程抗震设计时参考。